# Załącznik nr 3

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN:

„Dostawa drzew na potrzeby zadania pn. Kudowa-Zdrój w rozkwicie”

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę drzew przez wykonawcę wg. następującej specyfikacji:

| Lp. | Nazwa | Obwód pnia mierzony ma 130cm | Wysokość rośliny cm | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Klon zwyczajny (Acer platanoides) | 12-14 cm | 200-300 cm | 2 szt. |
| 2. | Brzoza brodawkowata (Betula pendula) | 12-14 cm | 200-300 cm | 26 szt. |
| 3. | Lipa drobnolistna (Tilia cordata) | 12-14 cm | 200-300 cm | 21 szt. |
| 4. | Klon jawor (Acer oseudoplatanus) | 12-14 cm | 200-300 cm | 5 szt. |
| Razem |  |  |  | - szt. |

PARAMETRY JAKOŚCIOWE MATERIAŁU ROŚLINNEGO

Warunki, jakie musi spełnić materiał roślinny:

- być wielokrotnie szkółkowany;

- materiał z danego gatunku i grupy powinien być wyrównany pod względem wysokości, kształtów koron i obwodów pni;

- być w dobrej kondycji zdrowotnej, bez ubytków i otarć kory, z zabliźnionymi ranami po formowaniu korony, bez oznak chorób grzybowych i szkodników;

- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik;

- pędy powinny być liczne i rozłożone równomiernie symetrycznie w typowy dla gatunku/odmiany sposób;

- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, a na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne;

- bryła korzeniowa powinna być balotowana, nieprzesuszona i zwarta;

- średnica bryły korzeniowej powinna być odpowiednio proporcjonalna do obwodu sadzonego drzewa;

- przewodnik powinien być prosty;

- blizny po cięciach na przewodniku powinny być całkowicie zarośnięte;

- materiał musi być jednolity w całej partii, zdrowy i niezwiędnięty;

DOSTARCZONY MATERIAŁ ROŚLINNY POWINIEN BYĆ ZGODNY Z „ZALECENIAMI JAKOŚCIOWYMI DLA OZDOBNEGO MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO” – OPRACOWANIE ZWIĄZKU SZKÓŁKARZY POLSKICH NA PODSTAWIE NIEMIECKIEJ NORMY DIN 18290 Z 1997R.;

Wady niedopuszczalne:

- rany na każdym etapie gojenia spowodowane złą lub późną interwencją ogrodniczą (na przykład późnym usunięciem: bocznych pędów, zbyt silnych gałęzi lub bocznych pędów przy pniu);

- ślady żerowania szkodników;

- oznaki chorobowe;

- zwiędnięcie;

- martwice, pęknięcia i obdarcia kory;

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej/korzeni;

- dwupędowe (wieloprzewodnikowe) korony drzew form piennych;

- drzewa o źle wykształconej koronie, zbyt wyrośnięte, zbyt wyciągnięte w górę w stosunku do prawidłowego pokroju charakterystycznego dla danej odmiany (korona zbudowana z silnie rosnących pędów wyrosłych w skutek zbyt drastycznego formowania);

- złe zrośnięcie zrazu z podkładką;

- odrosty podkładki;

- jednostronne ułożenie pędów korony drzew;

- brak przewodnika lub uszkodzony przewodnik;

- rozwidlenia V-kształtne (chyba, że wynikają one ze specyfiki gatunku/odmiany i nie będą w przyszłości stanowiły miejsc zagrażających wyłamaniem);

- niepoprawnie ukształtowane gałęzie, które w przyszłości będą utrudniały lub uniemożliwiały prawidłowy wzrost drzewa;

- korzeń duszący.

# Miejsce i termin dostawy:

# Miejsce dostawy: Ogrodnictwo, ul. Mickiewicza 3, 57-350 Kudowa – Zdrój, od poniedziałku do piątku

# (z wyłączeniem dni wolnych od pracy), w godzinach od 7:00 do 14:30.

Termin dostawy: od dnia 21 września 2026 do dnia 24 września 2026 r.

Transport materiału roślinnego:

- Koszt transportu wliczony jest w cenę materiału roślinnego

- Wykonawca własnym transportem dostarczy materiał roślinny i rozładuje w miejscu dostawy.

- Wykonawca zabezpieczy rośliny w czasie transportu przed uszkodzeniami i niekorzystnymi warunkami

atmosferycznymi.

# Warunki odbioru zamówienia:

Dostarczony materiał roślinny będzie podlegał protokolarnemu odbiorowi.

W razie stwierdzenia braków lub nieprawidłowości Wykonawca zostanie zobowiązany do dostarczenia innej, pozbawionej wad partii materiału roślinnego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.